轮腿底盘系统建模与多算法融合控制

赵宇航1,3，作者2

（1.作者单位，最多到二级单位，省市 邮编; 2. 作者单位，省 市 邮编; 3. 作者单位，省 市 邮编）

摘要：针对轮腿底盘存在强耦合扰动、传统控制难以兼顾平衡精度与鲁棒性的问题，这篇文章开展轮腿底盘系统建模与多算法融合控制研究。首先建立异构偏置并联轮腿机器人动力学模型，基于LQR与卡尔曼滤波实现机器人平衡控制与状态预测，并通过虚功原理完成腿部电机与气弹簧的力等效设计。针对底盘运动带来的扰动影响，采用增量式MPC算法提升机器人运动鲁棒性。在此基础上，引入PPO强化学习算法实现控制参数自适应优化，进一步提升系统在复杂工况下的抗扰能力与动态响应性能。通过MATLAB/Simulink/Multibody仿真与实机实验验证，所提多算法融合控制策略可有效抑制底盘-云台耦合扰动，兼具稳定性与鲁棒性，适用于非结构环境下轮腿机器人系统的高精度控制。

关键词：异构型偏置并联腿；线性二次调节器；卡尔曼滤波；模型预测控制；异构型轮腿；近端策略优化

Modeling and Multi-Algorithm Fusion Control for Leg-Wheel Chassis Coupling System

Name Namename1,3，Name Namename2

(1. Department, City, City Zip Code, China; 2. Department, City, City Zip Code, China;

3. Department, City, City Zip Code, China;)

Abstract: Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

Keywords: keywords; keywords; keywords; keywords(一律小写，英文缩写除外)

# 引言

图1  机器人整体

Fig1.  Whole robot

# 1  机械结构设计

针对传统并联式五连杆轮腿机器人存在腿部转动范围受限、运动工况下结构易发生干涉，且常规结构难以兼顾越障性能与控制兼容性的技术难题，本文提出一种偏置并联轮腿底盘优化结构，该设计可直接沿用传统五连杆轮腿机器人原有控制算法，无需额外重构控制框架。通过将底盘双关节电机采用链传动布局，实现输出轴共轴集成设计，使腿部机构具备360°全周回转能力，同时将传统五连杆机构等效简化为简易四连杆机构，精简整体结构构型。该底盘结构在机器人落地瞬时可发挥主动悬挂缓冲作用，配合前部腿部结构轻量化精简设计及小尺寸驱动轮配套高速轮毂电机布局，有效规避复杂地形越障过程中的腿部结构干涉问题。

此外，该结构可将双关节电机的旋转驱动力矩高效转化为沿腿部轴向的集中支撑力，实现动力定向输出。在大腿与小腿连杆间增设气弹簧组件，纵向运动阶段通过压缩气弹簧蓄能，降低关节电机输出功耗与负载损耗；跳跃越障阶段释放气弹簧弹性势能，强化腿部对地支撑作用力，瞬时生成充足竖向动能，大幅提升机器人翻越大型障碍物的能力，有效改善轮腿机器人复杂非结构化地形的适应性。

图2  实际腿部结构     图3  等效腿部结构

Fig2.  Whole robot      Fig3.

# 2  底盘纵向平衡运动

## 2.1 基于动力学模型的LQR平衡控制算法

最终我们仅需要考虑机器人的上层机构，腿部姿态，以及驱动轮的运动。最终得到轮腿倒立摆模型：

图4 轮腿二阶倒立摆模型

### 2.1.1 动力学建模

基于图3所示的受力分析，使用牛顿力学可以推导出驱动轮的动力学方程：

x=T−NRIwR+mwR（1）

其中，x表示驱动轮在x方向的速度，T为施加在驱动轮上的驱动力矩，R为驱动轮的半径，N为腿部对驱动轮施加的水平反作用力，Iw为驱动轮绕其轴线的转动惯量，mw为驱动轮的质量。

类似地，可以求出摆杆与机体的动力学方程：

Ipθ=(PL+PMLM)sinθ−(NL+NMLM)cosθ−T+Tp（2）

Imφ=Tp+NMlcosφ+PMlsinφ（3）

其中Ip、Im分别为摆杆绕质心、机体绕质心的转动惯量，θ、φ为摆杆绕质心、机体绕质心的旋转加速度，PM、NM为机体与摆杆之间竖直与水平面的相互作用力，LM为摆杆重心到机体转轴的距离，l为机体重心到其转轴距离。

同时根据水平方向的运动公式可以得到速度、位移、加速度表达式：

x=xb−(L+LM)sinθ （4）

x=xb−(L+LM)θcosθ（5）

x=xb−(L+LM)θcosθ+(L+LM)θ2sinθ （6）

将得到的式子求解雅可比矩阵后便可以得到状态空间方程，最终由于我们希望部署在嵌入式端便将参数离散化1ms为步长。

定义状态向量ｘ与控制向量ｕ分别为

ｘ=θθxbxbφφ, u=TTp（7）

根据式状态向量 ｘ与控制向量 ｕ，求非线性模型平衡点处的雅可比矩阵并对其线性化，即：

A=∂f∂x(ｘ, u) , B=∂f∂u(ｘ, u)（8）

其中，x、u为系统平衡点，即方程f（x,u）=0的解：

ｘ=00xbxb00, u=00（9）

在结果基础上 ，再求解平衡点处雅可比矩阵的值有：

x=

010000A1000A20A3000A40000001A5000A60x+00B1B200B3B400B5B6u（10）

最终求解得到的矩阵A和矩阵B都由机器人的质量特性决定。

    - 2.1.2基于状态空间的状态反馈控制器

- 为了实现这个不稳定机器人系统的闭环稳定控制，必须设计基于状态空间的状态反馈控制器，LQR是状态空间控制场景中广泛使用的全状态反馈控制器。

- 控制律：

u=−Kx

=−K11K12K13K14K15K16K21K22K23K24K25K26θθxbxbφφ（11）

采用LQR计算反馈矩阵K，定义代价函数为:

J=12∫0∞(xTQx+uTRu)dt（12）

其中Q 是表示对状态变量惩罚的半正定矩阵，R表示对控制变量u惩罚的正定矩阵。矩阵Q的较大分量表示相应状态变量更快收敛到零，而矩阵R的较大分量对应于特定控制变量的大小。因此，按照方程(12)，优化过程涉及调整矩阵Q和R以最小化代价函数。由于矩阵Q和R对应于状态变量X和控制变量u，目标是调整方程(11)中的状态反馈控制器以最小化代价函数，最终反映在确定最优反馈增益K上。

    - 2.1.3 代数Riccati方程求解

假设存在对称半正定常数矩阵P ，使得以下方程成立：

(d)/(dt)(XTPX)=−XT(Q+KTRK)X（13）

对方程13左侧求导得：

ẊTPX+XTPẊ=−XT(Q+KTRK)X（14）

通过结合方程（10）和（11），可以得到：

Ẋ=(A−BK)X=AX（15）

将方程（15）代入方程（14）并整理得到：

ATP+PA+Q−KTBTP−PBK+KTRK=0（16）

在方程（16）中，矩阵A,B,Q,R,P均为常数矩阵，而K为变量矩阵。因此，优化问题转化为寻找使代价函数J最小化的矩阵K。通过将含矩阵K的项转化为类似于(M+N)T(M+N)的结构，当M+N=0时整个代价函数最小，由此可以推导出矩阵K。

此外，由于R是正定矩阵，必然可以找到存在R=TTT成立将其代入方程（16）得到：

ATP+PA+Q−KTBTP−PBK+KTTTTK=0（17）

使用待定系数法将含KTBTP−PBK+KTTTTK的项转化为MTM+MTN+NTM+NTN的结构，得到：

M=-(T−1)TBTP   (18)

N=TK   (19)

因此，含矩阵K的部分可以表示为：

−KTBTP−PBK+KTTTTK=(M+N)T(M+N)−PBR−1BTP(20)

当M+N=0时，有：

TK−(T−1)TBTP=0  (21)

解得：

K=R−1BTP  (22)

将方程（22）代入方程（16）解得：

ATP+PA+Q−PBR−1BTP=0  (23)

通过选择适当的矩阵Q和R代入方程（23），可以确定矩阵P。然后将导出的矩阵P代入方程（22）计算对应于矩阵Q和R的最优矩阵K。将矩阵K与轮腿机器人的当前状态变量结合，可以计算出下一时刻的控制向量，从而实现机器人的平衡控制。为了使机器人轨迹跟踪，参考输入也必须包含在系统输入中，描述如下：

u=K（x−x）  (24)

其中，x是机器人的期望状态。在本研究中，设置期望状态中的速度为跟随速度，以研究轮腿机器人的动态性能。

1.1.4 LQR控制器控制效果仿真

    - 1.2 机器人机体运动状态估计

    - 根据1.1节所建立的状态空间方程，其中所需的状态均可以由底盘姿态传感器与电机编码直接  观测得到，但是部分观测值极易受到外界环境的干扰而造成剧烈的振荡，最终姿态发散。其中在运动过程中，机器人的速度的观测是极易受到影响的，具体表现为机器人在运动过程中踩到石子或者经过较为光滑的地面，或者在较为坎坷的地面上，由于轮子与地面摩擦系数的不同造成各种情况的打滑。传统的速度观测是直接采用驱动轮的编码器计算出的速度，而打滑将会导致观测的速度突变，对应式子（11）中的xb出现阶跃，进而导致超出所设计的LQR控制器的控制范围。

    - 为了解决这一问题我们引入卡尔曼滤波器，通过处理来自机体运动加速度和轮子转动加速度，可以从原来含有噪声不稳定的数值中提取精准的状态反馈让LQR控制器计算出最优控制。

    - 对于连续时间的状态空间一般形式为：

    - x=Ax(t)+Bu(t)z(t)=Hx(t)  (25)

    - 由于考虑最终算法是部署在实机上，我们对25式进行离散化：

    - xk=Axk−1+Buk−1+wk−1zk=Hxk+vk  (26)

    - 式子26中离散化后加入了wk−1过程噪声，vk测量噪声，这样子建立的状态空间便将运动过程中的噪声作为观测量考虑了进来。

    - 根据匀变速直线运动速度-位移公式得：

    - xk=xk−1+vk−1t+12at2vk=vk−1+at  (27)

    - 选取观测器的状态空间如下：

    - x=xx   u=a  (28)

    - 根据状态转移公式：

    - xk=Fkxk−1+Gkak  （29）

    - 其中状态转移矩阵和控制输入模态如下：

    - Fk=1t01    Gk=12t2t （30）

    - 由于我们只考虑了两个观测量所以观测矩阵为二维的单位阵：

    - H=1001  （31）

    - 考虑到的观测噪声远大于过程噪声，即建立的数学运动模型本身较为精确，多数来自传感器测量的误差，因此我们设计过程噪声协方差矩阵Q远小于观测噪声协方差矩阵R如下：

    - Q=1001  R=0.01002000 （32）

    - 其中采样时间设计为0.003s，其中通过底盘姿态传感器读取数据后作为系统输入u，其中观测矩阵中的两个向量均由轮子编码器直接求得，代入卡尔曼公式进行递归运算如图5。

    - 图5卡尔曼滤波更新流程

    - 2.1串联增量式MPC预测腿部扭矩：

    - 增量式MPC的核心控制是将控制量从绝对控制量u(k)转化为控制增量△u(k)=u(k)-u(k−1)，目的是避免控制量突变、提升系统的鲁棒性。

    - 首先将1.1.1中的式子（10）连续系统离散化得到基础状态方程：

    - x（k+1）=Gx(k)+Hu(k)  (33)

    - 其中x（k）为6维状态向量（θ，θ，x，x，ϕ，ϕ），u（k）为控制量（只取Tp，维度为1），G为6×6离散状态矩阵，H为6×1离散输入矩阵（仅Tp）

    - 为了引入控制量，写出k+2时刻状态：

    - x（k+2）=Gx(k+1)+Hu(k+1) （34）

    - 将控制增量△u(k)=u(k)-u(k−1)，△u(k+1)=u(k+1)-u(k)代入，两式相减得：

    - x（k+2）-x(k+1)=G[x(k+1)-x(k)]+H[u(k+1)-u(k)](35)

    - 令 △x(k+1)=x(k+1)-x(k)，则增量状态方程为：

    - △x(k+1)=G△x(k)+H△u(k)（35）

    - 式子35是增量MPC的核心方程——系统的增量状态仅由增量状态和增量控制量决定，与绝对状态无关，鲁棒性更强。

    - 设置其中预测时域NMPC=10,控制时域MMPC=3,需要构建预测时域内所以状态的增量预测：

    - 第一步预测(k+1时刻):△x(k+1)=G△x(k)+H△u(k|k)

    - 第二步预测(k+2时刻):△x(k+2)=G△x(k+1)+H△u(k+1|k)=G2△x(k)+GH△u(k|k)+H△u(k+1|k)

    - 第i步预测（k+i时刻）:

    - Δx(k+i)=GiΔx(k)+j=1min(i,MMPC)Gi−jHΔu(k+j−1|k)

    - 将所有预测步的增量状态堆叠为向量：

    - ΔX=ΦΔx(k)+ΨΔU

    - 其中

    - ΔX=Δx(k+1);Δx(k+2);…;Δx(k+NMPC)

ΔU=Δu(k|k);Δu(k+1|k);…;Δu(k+MMPC−1|k)

Φ为预测矩阵，Ψ为输入矩阵。

增量式MPC的代价函数需同时考虑状态跟踪误差（Qmpc）、控制量大小（Rmpc_Tp）、控制量平滑性（Rdelta_Tp）。

构建函数如下：

J=i=1NMPCΔx(k+i)TQmpcΔx(k+i)

+j=1MMPCΔu(k+j−1)TRmpc_TpΔu(k+j−1)

+j=1MMPCΔu(k+j−1)TRdelta_TpΔu(k+j−1)

其中第一项：惩罚增量状态偏离0（即跟踪期望状态），Qmpc越大对状态误差越敏感;

第二项：惩罚控制增量的绝对值（避免Tp过大）

第三项：惩罚控制量的突变（使Tp变化更平滑）

代入式子ΔX=ΦΔx(k)+ΨΔU将价值函数向量化：

J=(ΦΔx(k)+ΨΔU)TQbar(ΦΔx(k)+ΨΔU)+ΔUT(Rbar+Rdelta_bar)ΔU

其中Qbar、Rbar、Rdelta_bar为块对角权重矩阵采用

Kronecker 乘积操作高效地将单步的权重矩阵扩展为适用于整个时域的块对角矩阵，从而将代价函数写成紧凑的矩阵形式。

对代价函数J关于ΔU求导并令导数为0，得到最优增量控制：

(ΨTQbarΨ+Rbar+Rdelta_bar)ΔU=−ΨTQbarΦΔx(k)

令

Hmpc=ΨTQbarΨ+Rbar+Rdelta_bar

Fmpc=ΨTQbarΦ

得到最优控制量为：

ΔU∗=−HmmpcFmpcΔx(k)

为保证嵌入式端的控制频率，降低计算复杂度，我们并直接不直接采用滚动时域优化的方法，而是只执取第一步的增量增益（Kmpc_Tp=Hmpc−1Fmpc的第一行）。

因此最终得到基于增量式MPC计算出的Tp为：

△u(k|k)=u(k−1)+△u(k|k)

- 气弹簧支持力处理

一般情况下，我们通常通过VMC(virtual model control)的思想和虚功原理来求解沿着腿长方向的支持力，此处不再多做赘述，对于气弹簧我们在运动过程中希望保持压缩的情况下，同时这与沿着腿部方向的作用力互为相反作用，但是随着腿长的变化，气弹簧沿着腿长方向的力会随腿长改变，因此采用虚功原理来求解气弹簧沿着腿部竖直向上的支持力，符号定义如图所示

## l1:大腿连杆长度（m）l2:小腿连杆长度（m）L0:虚拟腿总长度（m）θ3:膝关节转动角度（rad）l3、l4:气弹簧安装连杆长度（m）s2、s3:气弹簧安装点几何参数（m）αs:气弹簧与小腿连杆夹角（rad）ls:气弹簧实时长度（m）Fs:气弹簧轴向输出力（N）Fv:虚拟腿竖直方向等效支持力（N）θ3offset:机构安装固定角，3.08923278 rad（177°）

## 根据虚功等效原理，气弹簧力所做虚功等于竖直等效支持力所做虚功：

## Fsδls=FvδL0

## 虚拟腿长度与膝关节角度的余弦定理关系：

## L02=l12+l22−2l1l2cosθ3

## 气弹簧长度几何约束：

## ls2=s22+s32−2s2s3cos(θ3−αs)

## 对约束方程微分并消去虚位移δθ3可得：

## δL0δls=l1l2sinθ3⋅lss2s3sin(θ3−αs)⋅L0

## 联立虚功方程，得到竖直等效支持力核心公式：

## Fv=Fs⋅s2s3sin(θ3−αs)⋅L0l1l2sinθ3⋅ls

## 由虚拟腿长度反解膝关节角度：

## cosθ3=l12+l22−L022l1l2

## θ3=arccos(cosθ3)

## 气弹簧中间连杆长度：

## s3=l32+l42−2l3l4cos(θ3offset−θ3)

## 气弹簧与小腿夹角：

## αs=arcsinl3s3sin(θ3offset−θ3)

## 气弹簧实时长度：

## ls=s22+s32−2s2s3cos(θ3−αs)

## 最终可以计算得到气弹簧沿着腿部得支持力：

## Fv=Fs⋅s2s3sin(θ3−αs)L0l1l2sinθ3ls

## 4.1底盘纵向平衡运动控制部分系统框图

综上，将增量式MPC的腿部输出量与LQR部分腿部输出量相叠加，LQR+MPC” 混合增益既保留 LQR 的低算力优势，又通过 MPC 增量修正解决关节输出与轮毂输出不协调、控制平滑性问题，同时保证机器人快速响应时候具有更高的鲁棒性。

同时融合的卡尔曼滤波又能保证机器人的轮毂速度不会发生突变，相较于普通单一的LQR控制具有更加良好的提升。

# 2 仿真验证

为验证所提 LQR + 增量式 MPC 混合控制算法的有效性与可行性，基于 Matlab/Simscape Multibody 搭建轮腿机器人多体动力学仿真模型，并在 Simulink 环境下完成阶跃速度指令下的闭环控制实验。仿真采样时间设置为 1 s，实验工况分为两个阶段：0~2 s 为机器人从 30° 倾斜姿态、0.5 m 高度下落并快速恢复稳定的抗扰动阶段；3~10 s 为响应 5 m/s 阶跃速度指令的动态跟踪阶段。

由腿部摆角响应曲线（图 7）可知，在落地冲击阶段，传统 LQR 控制下腿部最大摆角达 0.25 rad，姿态震荡较为剧烈；而 LQR+MPC 控制下腿部最大摆角仅为 0.12 rad，震荡幅度显著降低，验证了混合算法对外部扰动的更强抑制能力。在速度阶跃响应阶段，传统 LQR 控制为跟踪 5 m/s 目标速度，腿部最大摆角接近 0.75 rad，逼近控制器物理极限，存在较高失控风险；LQR+MPC 控制下腿部最大摆角约为 0.5 rad，有效减小了姿态调节需求，提升了系统运行安全裕度。

由速度跟踪曲线（图 8）可见，在 5 m/s 阶跃指令下，LQR+MPC 控制的实际速度响应更为平滑，无明显超调与震荡，且跟踪滞后时间显著缩短；相比之下，传统 LQR 控制存在明显的速度波动。结果表明，所提混合控制策略在保证稳态跟踪精度的同时，大幅优化了系统的抗扰动能力，更适用于轮腿机器人复杂工况下的运动控制。

# 3 测试结果

为了测试轮腿机器人通过坎坷地面的稳态性能，我们通过在地面上增加小弹丸与木条来测试其收敛性能

实车测试结果表明，所设计的卡尔曼滤波器能够有效抑制轮子打滑、路面颠簸等因素引起的速度观测噪声。原始编码器反馈速度（红色曲线）存在大量高频尖峰与突变，峰值可达 ±2 m/s，易导致控制器输入超限；经卡尔曼滤波后，速度曲线（绿色曲线）显著平滑，高频噪声被充分滤除，同时保留了速度的动态变化趋势，无明显相位滞后。该结果验证了滤波算法在复杂路面工况下的鲁棒性，为轮腿机器人高精度控制提供了可靠的状态反馈，避免了因观测噪声引发的姿态发散与失控风险。

由于融入了增量式mpc对腿部姿态进行预测控制相较于传统的LQR控制，轮腿机器人的腿部收敛速度更快同时我们设置轮腿机器人以期望速度约为2m/s进行来回控制，观察图可知机器人对于速度响应基本没有超调，同时相位也并没有明显的滞后。

选用轮腿机器人的腿部摆角与机体倾角作为稳定性的评价标准，可知机器人在目标速度2m/s的响应情况下无论是传统LQR控制还是融合增量式MPC的控制情况下，机体倾角的波动未超过0.1rad，腿部摆角在响应速度与急刹的情况下并未超过0.6rad，但是通过融合增量式MPC的控制算法可以有效抑制腿部与机体的波动，对于机体降低了0.03rad，对于腿部摆角降低了0.2rad。显然通过融入增量式MPC控制，在几乎不干扰速度响应的情况下，可以有效提高机器人的腿部的抗干扰性，加快腿部的快速收敛。

通过在异构型轮腿结构的腿部加装气弹簧，可在起跳瞬间同步释放关节电机扭矩与气弹簧弹性势能，为机器人提供双重升力。整个跳跃过程被划分为加速收腿、起跳伸腿、腾空收腿、落地缓冲四个阶段，经测试，该方案可使质量为 25kg 的轮腿机器人实现超过 350mm 的跳跃高度；同时，腿部所采用的增量式 MPC 控制策略，能在落地瞬间快速稳定收敛机体姿态，有效保障了着陆稳定性。

观察轮腿机器人起跳与落地过程中机体的倾角与速度都产生了较为明显的波动，但是最终都基本收敛。

在腾空阶段，机器人被设定为离地状态，轮毂速度被置零；起跳过程中关节电机满额输出以提供充足动力，而落地瞬间关节电机输出力矩被严格控制在 10N・m 以内。这表明，通过精细化的腿部运动姿态控制，可有效避免机器人因落地姿态偏差而引发的失控风险，显著提升了系统的鲁棒性与可靠性。

基金项目：项目名称(基金编号)

第一作者：作者(19xx-)，性别，民族(汉族略)，学历，职称，研究方向为   。E-mail：……

通讯作者：作者(19xx-)，性别，民族(汉族略)，学历，职称，研究方向为   。E-mail：……